FadenalgenVernichter

informace o výrobku – návod k použití

příbalový leták

S přípravkem FadenalgenVernichter okamžitě a efektivně k odstranění vláknitých řas !!!

Při aplikaci dochází k rychlému zničení odolných vláknitých řas s pomocí aktivního kyslíku. Již po krátké době mohou být odumřelé řasy odebrány z vody síťkou nebo skimmerem. Zbytky řas jsou rychle zlikvidovány specielně vybranými druhy bakterií.

Dodatečná výhoda: voda v jezírku je obohacena o kyslík. Dále působí jako prevence proti parazitálním a bakteorologickým onemocněním ryb. Napomáhá a podporuje hojení nemocí žaber .

Důležité: neaplikovat přímo na listy vodních rostlin !!!

V dešťové vodě nebo i v jiných měkkých vodách je třeba vodu předem upravit, aby uhličitanová tvrdost vody a její hodnota pH (7,5 – 8,3) byly na optimálních hodnotách. pH nesmí překročit hodnotu 8,5. K tomu doporučujeme předem použít přípravky KoiStabil a TeichFit.  Skutečné hodnoty a kvalitativní parametry vody zjistíte nejlépe s pomocí testovacího kufříku, která je rovněž v naší nabídce.

Doporučené dávkování:

30-50 g na 1.000 litrů vody. Přípravek v práškové formě aplikujte nejlépe dopoledne celoplošně nebo cíleně na místa s největším výskytem vláknitých řas. Předem neředit !!!

Preventivní dávkování: týdně 20 g/1.000 litrů. Opakované dávkování následuje nejdříve po uplynutí 3 dnů po předcházející aplikaci. Neustále kontrolujte hodnotu pH !!! V průběhu sezóny je možné provádět vícero aplikací.

Držte mimo dosah dětí. Neobsahuje těžké kovy a organické biocidy.

Bezpečnostní věty:

R22 – poškozuje zdraví při požití

R36/38 – dráždí oči a pokožku

S3 – skladovat, ukládat v chladnu

S8 – uschovávat v suchu v originál balení

S26 -  při styku s očima urychleně vypláchnout čistou vodou a konzultovat lékaře

Obsahuje: natriumkarbonatperoxohydrat (800 g/kg)

Algicidy je třeba skladovat na bezpečném místě. Před použitím prostudovat návod !!!