Filtr pro zahradní jezírko s UV-C lampou

Green Reset

Upozornění pro bezpečnost

Aby se Vám nemohly stát žádné škody, musite dbát na následujicí body:

- Důležité: Vždycky vyndávejte ze zásuvky, pokud budete provádět změny nebo veškerou údržbu.

- Tento produkt vzdoruje atmosférickým vlivům, ale nesmí být ponořen. Když výrobek spadne do vody, nepokoušejte se, ho vytáhnout, ale okamžitě vytáhněte z elektřiny.

- Výrobek v žádnem případě nezvedejte a nepřemisťujte za  napájecí kabel.

- Tento výrobek je filtrace s vestavěnou UV-C Sterilizací, který se může používat jenom v jezírkových biotopech. Nkde jinde nepoužvat.

- Výrobek nepouživat v bazénech nebo jinde, kde se nacházejí lidé.

- Výrobek nepouživat, když je vidět poškození na napájecím kabelu nebo na zástrčce. Pokud je součást výrobku  poškozena musí být vyměnena specialisty.

- Dětem je přístup nebo použití výrobku zakázano.

- Kovový kruh neotevírat a filtrační víko nezvedat, když je pumpa v provozu. Tento postup může být velmí nebezpečny.

- Elektrické napojení nástroje musí být připojeno podle typového lístku produktu.

- Pokud je použivan prodlužovací kabel, musíte zajistit, že je neprodýšný.

- Maximalní provozní tlak je 0,4 bar.

- Před instalací filtrace zkontrolovat, jestli skleněný válec nebo UV-C-lampa nebo nebyla poškozená pří transportu. Pokud ano, donést filtraci zpátky do obchodu a nepokoušet se ho nainstalovat. Lampu nelze provozovat s prasklým válcem.

- V žádnem případě nekoukat nebo nesahat na UV-C-lampu, když je zapnutá. Může dojit k poškozením očí nebo rukou.

- Tento výrobek byl sestaven pro péči o vodu s teplotou do 35 C°.

- Když teplota vody klesne pod 0 C°, odpojit napájení proudem a filtraci kompletně vyprázdnit. Je dobre, filtraci v zimě odstranit a skladovat ji na chraněné místo.

- Filtraci vystavit tak, aby nebyla na místech, kde hrozí nebezpečí zatopení, anebo na místech, kde by filtrace mohla spadnout do vody.

- Nástroj nepoužívat bez vody!!!

Funkční princip filtraci Green Reset

Filtrace NINPHEO byla sestavena tak, aby  ve třech filtračních funkcích dodržel ve vašem jezírkovým biotopu čistotu a zdraví.

Mechanická filtrace – Díky specialním houbam, které vyčistí vše nečistoty ve vašem biotopu.

Sterilizace diky UV-C-záření – Voda protéká přes speciální zařízení, obsahující UV-C lampu a ničí bakterie.

Biologická nápň zajišťuje prostor pro život nitrifikačních bakterií, které likvidují likvidují biologický odpad rostlin a živočichů.

Green Reset popis

Před instaací se seznamte s obrázky filtru v originálním návodu výrobce.

Strana 1:

1 – těsnění pod krytem UV lampy

2 – patice

3- UV zářivka

4- křemičitý válec UV lampy

5 –těsnění válce UV lampy

6 – filtrační pěna

7- uzavírací spona nádoby

8 – o- kroužek – těsnění nádiby

Instalace

Tlakový filtr se umísťuje mimo jezírko. Může být částečně zakopán (pod víko filtru) v zemi, nebo postaven v šachtici.  Přívod vody z čerpadla připojte k hadicovému trnu (H) pozice (A)  podle obrázku z originálního návodu a hadici výpustě z filtru zpět do jezírka na trn (B). Hadicový výstup (L ) pocice C je určena pro připojení hadice  k odvodu znečištění filtru při přepnutí páky (D) do pozice čištění (Clean).  (E) Průhled pro zjištění funkčnosti UV lampy. Filtr může nabíhat postupně až 6 týdnů, než dosáhne plné účinnosti. K urychlení jeho čistících schopností doporučujeme přidat startovací bakterie.

Technická data:

|  | Green Reset 25 | Green Reset 40 |
| --- | --- | --- |
| Stupeň ochrany | IP55 | IP55 |
| Max. průměr filtraci v mm | 380 | 380 |
| Výška filtraci | 460 | 670 |
| Výkon UV-C-Lampy (Watt) | 10 | 20 |
| Použitelný nejvyšší tlak bar – PSI | 0,4 | 0,4 |
| Počet filtračních houb | 2 | 2 |
| Biologická vložka obr.2 | 1 | 1 |
| Průměr vstupu a výstupu (Zoll) | 1 ½ | 1 ½ |