Krok 1 Prostředek na úpravu vody v rybníčku TZ711 - 250 ml

Pro úspěšný a bezpečný boj s řasou. Neškodí rybám. Ideální po vydatném dešti.

Pokyny pro použití:

50ml Prostředku na úpravu vody v jezírku /Teichwasser-Aufbereiter/ na 1000 litrů obsahu vody velkoplošně rozdělit do jezírka.  Předmíchání v konvici naplněné vodou z jezírka ulehčí rozdělení. Je-li k dispozici filtr, můžete výrobek alternativně přidat do poslední komory filtru. UV lampa, filtr a větrání mohou zůstat kompletně v provozu. Doporučujeme použití zopakovat, jakmile karbonátová tvrdost (KT) klesne pod 6°dH. Neškodí rybám.

Tento výrobek nepatří mezi nebezpečné látky. Skladujte v suchu a v chladu, mimo mráz a mimo dosah dětí. Zbytky výrobku mohou být naředěny velkým množstvím vody  a odvedeny do kanalizace. Prázdné a vyčištěné obaly recyklujte. Nádoba je z polyetylenu.

TZ712-00

Sada 1-2-3 pro ošetření jezírka

Krok 2 Pryč s řasami Universal TZ714- 250 ml

Pomáhá při silném výskytu řas a redukuje jejich tvorbu. Není doporučen k pravidelnému použití.

Pokyny pro použití:

Před použitím Pryč s řasami Universal /Algen-frei Universal/ bezpodmínečně zjistěte hodnoty vody v jezírku pomocí přiložených testovacích tyčinek. U měkké vody s nízkou karbonátovou tvrdostí (KT pod 6° dH) musí být před použitím Univerzálního prostředku proti řasám /Algen-frei Universal/ zvýšena karbonátová tvrdost pomocí prostředku na úpravu vody. Dávkování: 50 ml přípravku Univerzálního prostředku proti řasám /Algen-frei Universal/  na 1000L vody v jezírku smíchejte v konvi s jezírkovou vodou, a pak rovnoměrně rozdělte na povrch jezírka. U exotických druhů ryb (např. Koi) musí být použití zvláště kontrolováno, protože reagují citlivěji. Opětovné použití by mělo následovat nejdříve po 14 dnech.

Označení dle směrnice EU 98/8ES:

Dbejte na bezpečnost při používání biocidů! Před použitím vždy pročíst označení a informace o výrobku. 6,4g/L Kupfer II Sulfat (CuSO4), EG-Nr. 231-847-6, baua: Reg.-Nr. N-51011

Tekutý přípravek.

Použití na úpravu a ošetření jezírkové vody.

První pomoc: po vdechnutí se vydýchejte na čerstvém vzduchu, při potížích kontaktujte lékaře. Při kontaktu s pokožkou: není dráždivé.Při event. zásahu očí vyplachujte několik minut vodou. Při požití pokud nastanou komplikace vyhledejte lékaře. Vliv na prostředí: nenaředěné  nebo ve velkých dávkách se nesmí vylévat do kanalizace a spodních vod.

Uskladnění a transport: skladujte mimo dosah dětí a na chladném místě chráněném před sluncem. Nemíchat s jinými chemikáliemi!

Prázdný obal můžete dát do komunálního odpadu. Obal se zbytkem výrobku musíte dát do nebezpečného odpadu.

Datum spotřeby viz potisk balení.

Výrobek uchovávejte uzavřený a mimo dosah dětí.

Heissner GMbH. Schlitzer Strasse24. D-36341 Lauterbach

Telefon +49 (0) 66 41-8 65 55. Fax +49 (0) 66 41/86-2 99

www.heissner.de . Info@heissner.de

Krok 3 STOP řasám - shlukovač fosfátů  TZ715- 250 ml

Ideální použití před a po zimním období jako prevence pro tvorbu řas. Vhodný i pro rybníčky bez filtrace.

Pokyny pro použití:

50 ml STOP řasám - shlukovač fosfátů  /Algenstopp-Phosphatbinder/ na 1000L vody v jezírku smíchejte v konvi s jezírkovou vodou, a pak rovnoměrně rozdělte na povrch jezírka. Pro vyšší účinnost může být směs rozmíchána např. pomocí tyče do nižších vrstev jezírka. Doporučujeme použití každé 4 týdny, zvláště před a bezprostředně po zimní přestávce.

Před požitím protřepat.

Označení dle směrnice EU 98/8ES:

Dbejte na bezpečnost při používání biocidů! Před použitím vždy pročíst označení a informace o výrobku. 6,4g/L Kupfer II Sulfat (CuSO4), EG-Nr. 231-847-6, baua: Reg.-Nr. N-51011

Tekutý přípravek.

Použití na úpravu a ošetření jezírkové vody.

Příznaky otravy se mohou objevit až po několika hodinách, při nehodě je nutný lékařský dohled minimálně po dobu 48 hodin. Po vdechnutí: zajistit přísun čerstvého vzduchu, při obtížích vyhledat lékaře. Při styku s pokožkou ihned smít s vodou a mýdlem a dobře opláchnout. Při spolknutí ihned vyhledat lékaře.

Doprava a uskladnění skladujte mimo dosah dětí, postavené a na chladném místě chráněném před sluncem. Nemíchat s jinými chemikáliemi!

Datum spotřeby viz potisk balení.