Návod k obsluze čerpadla Jebao řady JFP

Obsah:

1/ Úvod 5/ Provoz čerpadla a údržba

2/ Provozní podmínky 6/ Zásady bezpečnosti práce

3/ Instalace 7/ Servis a dodávky ND

4/ Elektrické zapojení

- 1. Úvod:

Čerpadla Jebao, určená pro dodávku vody ke koupacím jezírkům, jezírkovým filtracím, vodotryskům a kaskádám, jsou tichá a bezpečná.

Při dodání zboží zkontrolujte, jestli čerpadlo nebylo poškozeno během přepravy, v tomto případě ihned uvědomte prodejce.

- 2. Provozní podmínky:

Čerpadlo je určeno pouze na čerpání vody, není vhodné pro čerpání hořlavých a nebezpečných kapalin.

Čerpadlo nesmí běžet nasucho.

Max. teplota čerpané kapaliny: 35°C

Max. hloubka ponoru: 2m s napájecím kabelem 10 m

- 3. Instalace:

Všechny operace při instalaci čerpadla musejí být prováděny pouze při odpojení čerpadla od elektrické sítě.

a/ instalace pro okrasné jezírko (jako ponorné čerpadlo)

- - Připojte odpovídající hadici na výtlak čerpadla

- - Umístěte čerpadlo dovnitř nádrže a celé ho ponořte do vody.

- - Volnou stranu hadice připojte k jezírkovému filtru

- - Čerpadlo připojte do zásuvky chráněné před deštěm.

- - Při přepravě a spouštění čerpadla netahejte za připojovací elektrický kabel, použijte pro tuto operaci madlo či rukojeť čerpadla !!!

- - Čerpadlo může být upevněno na plochu uvnitř nádrže pomocí základové desky, ale vzhledem ke konstrukci čerpadla to není vždy nezbytné.

- - Čerpadla lze dovybavit tryskou a ventilem pro boční připojení a lze regulovat vzájemný průtok trysky a potůčku nebo filtrace.

Tryska namontovaná na čerpadlo musí být vždy nad vodní hladinou.

Zařízení z hlediska bezpečnosti není určeno do koupacích jezírek !!! Vstup osob a zvířat do jezírka je přísně zakázán !!! Dbejte o bezpečnost svou i vašich dětí!

- -

b/ instalace pro koupací jezírko (čerpadlo v suché jímce s nátokem)

- - demontujte z čerpadla sací síto, pod kterým se nachází připojovací sací otvor čerpadla.

- - Umístněte čerpadlo dovnitř suché jímky a připojte sání čerpadla na sací potrubí, které je instalováno pod úrovní hladiny ve vodorovné poloze (viz obr.)

- - Kolem čerpadla ponechte dostatečně volný prostor pro pohodlnou montáž.

- - Na výtlak čerpadla nainstalujte výtlačnou hadici odpovídajícího průměru a volný konec hadice připojte na přítok vody do filtračního zařízení.

- - Čerpadlo v suché jímce musí být chráněno před přímým slunečním zářením vhodným způsobem ( zastínění, zastřešení, atd. ).

- - Čerpadlo připojíme do zásuvky chráněné před deštěm.

4. Elektrické zapojení:

Ujistěte se, že údaje o napětí a frekvenci na štítku odpovídají hodnotám v el. síti. Při instalaci je nutné se ujistit, že napájecí zařízení je uzemněno podle platných norem.

Je třeba zkontrolovat, jestli je napájecí zařízení vybaveno vhodnou proudovou ochranou o hodnotě 30mA !!!!

Čerpadlo musí být nainstalováno odborným personálem s maximální pečlivostí, kvůli bezpečnosti - bez přítomnosti dětí.

Jednofázové provedení:

Jednofázové provedení na 230 V 50 Hz je vybaveno uzemněním na konci napájecího kabelu, k uzemnění dojde zastrčením zástrčky do zásuvky.

Ochrana před přetížením:

Jednofázová čerpadla mají zabudované tepelné jištění motoru a proto není třeba žádná vnější ochrana.

- 5. Provoz čerpadla a údržba:

Čerpadlo používejte pouze v podmínkách uvedených na štítku.

Nenechte čerpadlo běžet nasucho, může dojít k poškození hydraulických částí.

Před započetím jakékoliv údržby odpojte čerpadlo od el. sítě.

Napájecí kabel může měnit pouze specializované servisní středisko.

V normálních provozních podmínkách nepotřebují čerpadla údržbu, postačí udržovat v čistotě sací síto čerpadla. Pokud čerpadlo běží přerušovaně, nepřetržitě nebo při zvlášť náročných podmínkách:

- - nechte provést pravidelné kontroly opotřebení těsnění, celkového stavu čerpadla a el. kabelu ve specializovaném středisku.

- - pravidelně kontrolujte čistotu filtrační části. Častěji, pokud jsou ve vodě květiny nebo okrasné rostliny.

- - při celkovém čištění sacího síta čerpadla demontujte přední stranu

- čerpadla. Nečistoty odstraňte kartáčkem, proudem čisté vody nebo stlačeným vzduchem. Nepoužívejte chemická čistidla.

- - příležitostně je nutné vyčistit hydraulickou část a případně vyměnit oběžné kolo.

- 6. Zásady bezpečnosti práce

Dodržujte obecně platné předpisy o styku s elektrickými spotřebiči.

Je zakázáno:

- ? manipulovat s čerpadlem za provozu (odpojte s el. sítě)

- ? zasahovat do elektrických částí čerpadla

- ? manipulovat s čerpadlem pomocí kabelů

- ? při práci či údržbě používejte ochranné pracovní pomůcky jako gumové holinky a rukavice, ochranné brýle, atd