Vzduchovací kompresor AquaForte AP Serie

Technické informace k jednotlivým modelům

Model/Napětí-frekvence/Příkon/ Max. výkon/ Max. výtlak/ Hlučnost dB

AP-35 220-240 V 50 Hz 20 W 35 l / min 2,8 m 32 dB

AP-45 220-240 V 50 Hz 25 W 45 l / min 3,0 m 33 dB

AP-60 220-240 V 50 Hz 38 W 65 l / min 3,5 m 35 dB

AP-80 220-240 V 50 Hz 55 W 80 l / min 3,6 m 36 dB

AP-100 220-240 V 50 Hz 65 W 100 l / min 3,8 m 36 dB

AP-150 220-240 V 50 Hz 120 W 190 l / min 4,5 m 45 dB

AP-200 220-240 V 50 Hz 180 W 250 l / min 5,0 m 46 dB

Vzduchový rozdělovač a připojení vzduchovacích kamenů

Na výtlak z kompresoru lze za pomocí hadic a rozdělovače připojit jeden nebo více vzduchovacích kamenů. Vyberte vhodnou hadici

a zajistěte ji, aby se z trnu nemohla odpojit. Výkon kompresoru bude vyšší pokud při instalaci použijete silnější hadice. Použitím

slabých hadiček výrazně zredukujete výkon a sníží se i životnost membrán. Použijte hadice nezbytně nutné délky. S délkou hadic se

rovněž redukuje výkon kompresoru. Použijte nové, dostatečně velké vzduchovací kameny. Kameny neinstalujte pod vodu hlouběji

než 3 m. Zlomené hadice, vzduchovací kameny instalované příliš hluboko, příliš malé kameny, staré nebo znečištěné kameny atd.

výrazně redukují výkon kompresoru. Pokud je kompresor v provozu nikdy zcela neuzavírejte výtlak a zajistěte, aby kompresor tlačil

neustále dostatečné množství vzduchu, jinak může dojít k přehřátí a poškození kompresoru. Abyste předešli vniknutí vody do

přístroje při výpadku proudu, je třeba kompresor instalovat nad úrovní hladiny vody v jezírku. Instalace pod úrovní hladiny vody je

možná, pokud je na hadici nainstalovaný zpětný ventil. Z důvodu dlouhodobé spokojenosti s kompresorem jej instalujte na

suchém, neprašném místě. Provozování kompresoru v prašném a vlhkém prostředí může výrazně zkrátit životnost kompresoru.

Použití kompresoru pokud je okolní teplota vyšší než 40°C může mít za následek prasnutí membrán.

Výměna membrán

A. Odmontujte šroubky (1)

B. Sundejte bázi s ventily (2)

C. Odmontujte šroubek (11)

D. Postupně sundejte přítlačnou podložku (3), elektrostatickou membránu (4) a membránu (5)

E. Nasaďte novou membránu, při nasazování dávejte pozor, aby byla membrána umístěna přesně na své místo

F. Smontujte ostatní součásti v opačném pořadí než jste je demontovali.

Čištění a výměna filtru sání

Prach nebo jiné nečistoty zachycené na vstupu do kompresoru mohou způsobit vysokou hlučnost kompresoru nebo může dojít až

k jeho poruše Z tohoto důvodu je nezbytné pravidelné čištění nebo v případě nutnosti výměna sacího filtru.

Postup čištění/výměny sacího filtru:

1) Před započetím čištění odpojte kompresor ze sítě.

2) Odmontujte šroubek na krytu sání a sejměte kryt. Vyndejte filtr a vyměňte za nový nebo filtr pečlivě vyperte. Pokud použijete

saponát, filtr dobře vypláchněte v čisté vodě a nechejte dobře vysušit na slunci, než jej nasadíte zpět. Očistěte také kryt a sání

vzduchu. Upozorňujeme, že saponáty jsou škodlivé pro ryby.

Bezpečnostní pokyny

1. Před zapojením se ujistěte, že napětí a frekvence v síti odpovídá požadavkům kompresoru.

2. Kompresor by měl být uzemněn, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

3. Pokud kompresor spadne do vody, nesahejte pro něj. Nejprve jej odpojte od napájení a pak jej vytáhněte. Kompresor pak

nechejte zkontrolovat kvalifikovaným technikem.

4. Po instalaci kompresor pečlivě vyzkoušejte. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněný kvalifikovaným technikem,

abyste předešli úrazu elektrickým proudem.

5. Netahejte kompresor za napájecí kabel. Vždy odpojte od zdroje napájení, když kompresor nepoužíváte, před jeho instalací nebo

před čištěním a údržbou.

6. Je nezbytná pravidelná údržba kompresoru.

7. Pokud během provozování kompresoru zaznamenáte přerušovaný chod motoru nebo se objeví něco zvláštního, ihned

kompresor odpojte od napájení a kontaktujte prodejce nebo autorizovaný servis.

Upozornění: zajistěte, aby v případě např. deště nemohla voda stékat po kabelu směrem k zásuvce nebo směrem do kompresoru.

Likvidace: vysloužilý kompresor předejte k ekologické likvidaci prodejci nebo na místo určené pro sběr vysloužilých

elektrospotřebičů.

.

Záruční podmínky:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou

použitelnosti (membrány a báze s ventily). Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena

uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání

záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo dokladu o koupi.

Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy,

pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Záruka se rovněž nevtahuje na zásahy do

elektroinstalace výrobku, zkracování či prodlužování kabelů apod.

Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující

servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v

souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Reklamace týkající se poškození výrobku při přepravě, budou brány v úvahu pouze v případě že, je řádně sepsán protokol o

poškození s dopravcem.

Výrobky AquaForte odpovídají platným normám.