AKWADO

UV lampy

Návod k použití

CUV- 224/236/636/655/672/6110

Před prvním použitím UV lampy si pozorně přečtěte tento návod.

POZOR:

1. UV lampa musí být umístěna tak, aby nemohla býti umístěna pod vodou. Měla by být vzdálena cca 2 m od kraje jezírka.

2. UV lampu zapněte tehdy, až bude v provozu filtr a voda bude cirkulovat.

3. Umístěte UV lampu na rovné a bezpečné místo, neboť tubus je skleněný a mohl by se lehce rozbít.

4. Dokud není UV lampa správně instalována, nemůže se zapínat.

5. Pokud je skleněný tubus rozbitý nebo prasklý, nesmí být lampa používána.

6. Nepoužívejte UV lampu, pokud je někdo ve vodě.

7. Zajistěte stále elektrické napětí

8. Pokud napojujete UV lampu k dalšímu zařízení, dbejte návodu k použití.

9. Je zakázáno tahati za kabel. Chraňte kabel před horkem, poškozením a před ostrými předměty.

10. Ujistěte se, že max. tlak je pod 10 bar.

11. Pokud se objeví první příznaky mrazu, vypněte filtr a uskladněte na místě bez mrazu.

12.  Nevystavujte UV lampu přímému slunci.

13. Pokud je UV lampa zašpiněná, snižuje to účinnost, proto provádějte pravidelné čištění.

14. UV lampa má životnost cca  8.000 hodin.

15. Pokud je UV lampa ucpána pískem, může být tímto poškozena. Použijte prosím čerpadlo s filtračními houbami.

16. UV světlo je škodlivé pro oči, proto se prosím nedívejte přímo do tohoto světla.

17. Ujistěte se, že pokud instalujete filtr nebo jej opravujete, není výrobek pod el. proudem.

18. UV lampa musí být z bezpečnostních důvodů umístěna horizontálně, nožičkama dolů.

Návod:

- UV lampa může usmrtit škodlivé zárodky a řasy  ve Vašem akváriu nebo jezírku a tím vytvořit zdravé

Životní prostředí pro Vaše ryby.

- Pokud osvítíte vodu UV světlem na krátkou dobu, budou usmrceny zárodky nemocí.

- UV lampa se neprodává spolu s čerpadlem, musí se koupit zvlášť.

- Propojte UV lampu s čerpadlem.

- Propojte vývod z filtru nebo jezírka  a ….

- Po několika minutách zkontrolujte těsnost spojení.

- Zapojte el. kabel do proudu, tím začne UV lampa pracovat.

- CUV-224/236 serie je vybavena přívodním regulátorem, který musí být instalován na výpusti, pokud čerpadlo má méně než 2500l/h (CUV-224) příp. 3000 l/h (CUV-236). Dbejte na přehled účinnosti UV lamp.

- Ostatní UV lampy nemají žádný regulátor. Respektujte přehled výkonů čerpadel.

Výměna UV lampy a čištění skleněného tubusu

- Odpojte UV lampu

- Vypojte čerpadlo z el. sítě a zajistěte proti zapnutí

- Stlačte bezpečnostní tlačítko CUV-224/236.

- Poté můžete skleněný tubus vyčistit.

- Uvolněte šrouby na skleněném tubusu a vytáhněte jej.

- Vlhkým hadříkem tubus vyčistěte.

- Pokud měníte tubus, ujistěte se, že v tubusu není žádná voda. Nejlépe tubus vytřete suchým hadříkem.

- Když budete provádět náhradu tubusu, odstraňte staré svorky a nahraďte je novými.

- Ujistěte se, že všechna těsnění jsou čistá a ve správné pozici.

- Prověřte skleněný tubus, zda není prasklý či rozbitý.

- PO montáži nejprve zapněte čerpadlo, nakonec zapněte UV lampu.

Odstranění závad

Chyba		možná příčina					řešení

UV lampa nesvítí				zkontrolujte el.vedení

Znečištěný tubus				vyčistit

Kalná voda	vláknité řasy na dně			odstraňte řasy a listí a zabraňte přísunu									dalších nečistot

Jezírko je extrémně špinavé		zjistěte příčinu, popř. musí být vyměněna voda

UV lampa není účinná			vyměňte lampu po max. 8000 provoz. hodinách