Návod k použití

OASE AquaActiv PondClear - Čistič jezírka s okamžitým účinkem

AquaActiv PondClear váže minerální zákaly způsobené např. částicemi hlíny nebo zeminou rostlin nebo takové organické

zákaly, které jsou způsobeny např. výkaly ryb i odumřelým rostlinným materiálem, jako jsou listy nebo části rostlin.

Čistič jezírka AquaActiv PondClear z uvedených plovoucích, zakalujících částic tvoří vločky. Ty je pak možné pomocí jezírkového vysavače Oase Pondovac snadněji odstranit. AquaActiv PondClear působí mimořádně rychle a zlepšuje přitom kvalitu vody v jezírku.

Během aplikace, která je ukončena po cca 6 hodinách, je nutné mít vypnutou filtraci.

Dávkování:

AquaActiv PondClear smíchejte v potřebném množství (100 ml stačí na 2000 litrů) s 10 litry vody z vodovodu a směs nalijte kropicí konví na hladinu jezírka. Před a po použití přípravku AquaActiv PondClear vyčistěte filtr. Bezpodmínečně odstraňte vzniklou kaši ze shluklých vloček, protože by jinak mohlo dojít k nedostatku kyslíku pro rybky. Pokud z důvodu zvláštních vlastností vody nedojde k tvorbě vloček, může být dávkování zvýšeno o 50% - 100%. Pokud byl již v okamžiku aplikace nedostatek kyslíku, může ve vzácných případech dojít k tvorbě jedovatého kalového plynu. V takovém případě je nutné osadit filtr aktivním uhlím nebo nechat vodu v jezírku cirkulovat přes síťovaný sáček s aktivním uhlím tak dlouho, než se ryby zotaví. Dodatečně je nutné se postarat o provzdušnění nebo použít AquaActiv OxyPlus.

Zvláštní upozornění:

AquaActiv PondClear se do vody přidává, je-li hodnota pH mezi 6,5 a 9,5 (pH-Test) a změřená celková tvrdost je vyšší než 6°. Určení celkové tvrdosti: Papírový proužek krátce ponořte (1 s), mírně oklepejte a po 1 minutě odečtěte.

4 zelená ■■■■■■■■ < 3°dH

1 červená ■■■■■■■■ > 4°dH

2 červená ■■■■■■■■ > 7°dH

3 červená ■■■■■■■■ > 14°dH

4 červená ■■■■■■■■ > 21°dH

Pokyn ke stupnici: zelená = světle šedá, červená = tmavě šedá. Při hodnotách < 6˚ dH přidávejte do vody Aqua-Activ OptiPond před a po aplikaci AquaActiv PondClear. Při hodnotě GH nad 14°dH může být nutné opakované použití. Pokud Vaše jezírko obsahuje nitrit (např. nově zařízené jezírko), nebo pokud test nebyl proveden, rozhodně nejprve zkontrolujte, zda voda rybám vyhovuje: Vodou z jezírka naplňte větší nádobu, vložte do ní 2–3 ryby a přidejte Aqua- Activ PondClear (3 kapky na litr). Pozorujte reakci. Při osazení jeserovitými rybami se použití AquaActiv PondClear nedoporučuje, protože tento druh ojediněle velmi citlivě reaguje na účinnou látku. Uchovávejte na dětem a zvířatům nepřístupném místě. Vyvarujte se styku s očima. V případě styku s očima je ihned vypláchněte čistou, teplou vodou a při podráždění vyhledejte lékařskou pomoc. Není určeno k likvidaci řas. Proti zelené vodě (plovoucí řasy) použijte AquaActiv AlGo Universal nebo přístroj Oase UVC. Pro dosažení optimálního účinku by mezi likvidací řas a použitím přípravku AquaActiv PondClear mělo být 4-5 dnů.

Obsah: 500 ml na 10000 litrů vody v jezírku nebo 5 l na 100000 litrů vody v jezírku