Kalová čerpadla

PG-10000

PG-12000

PG-15000

PG-18000

PG-28000

- velká výkonnost

- malé rozměry a nízká váha

- pro kapaliny do 35 oC

- jednoduchá údržba

- velká variabilita použití

- motor z kovu potažený plastem

- keramická hřídel

Typ V W Výkon H-max Vstup Výstup PG-10000 230V/Hz 250W 10.000l/hod 9.0m prům.32mm prům.32mm PG-12000 230V/Hz 160W 12.000l/hod 4.5m prům.45mm prům.35mm PG-15000 230V/Hz 200W 15.000l/hod 5.0m prům.45mm prům.35mm PG-18000 230V/Hz 250W 18.000l/hod 6.0m prům.45mm prům.35mm PG-28000 230V/Hz 550W 28.000l/hod 7.0m prům.52mm prům.52mm Uvedení do provozu:

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovné, nebo svislé poloze. Na výtlak čerpadla je možné napojit běžně dostupné příslušenství pomocí nástavce, který je součást výrobku a který se našroubuje na výtlak čerpadla. V případě, kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s otvory pro uchycení šrouby.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Každé 2 až 3 měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjmeme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, v případě existence vápenatých usazenin je odstraníme. Složíme v opačném pořadí.

Zásady bezpečného provozu:

Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno.

Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho.

POZOR!!! Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě.

Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.

POZOR!!! Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu.

Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. přívodní kabel poškozený.

Záruční list:

Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s nižší dobou použitelnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem, nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení tohoto řádně vyplněného záručního listu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným, nebo neodborným zacházením, či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou, než pověřeným mechanikem. Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá prodávající, či neposkytne-li kupující servisnímu technikovi prodávajícího součinnost, je kupující povinen nahradit prodávajícímu veškeré případné náklady, které v souvislosti s vyřízením reklamace vzniknou.

Kalové čerpadlo RESUN odpovídá platným normám.

Výhradní dovozce: TOMMI CZ s.r.o., Za Nádražím