Elektrický ohradník POND DEFENCE 100/500

Před vlastní instalací systému POND DEFENCE si pozorně

prostudujte návod k použití.

Součásti

Pond Defence 100

1x transformátor (A)

1x gumová těsnící podložka

1x červený kabel, 2m

1x zelený kabel, 2m

1x ocelový zemnící kul (B)

10x plastový kolík (C)

1x 100 metrů

černý elektrický kabel

1x plastový sáček obsahující 1 šroub, 1 matka, 3 podložky, 2 vruty a 3 konektory červeného

kabelu (D).

U systému POND DEFENCE 500: 500 metrů

elektrický kabel a 50 plastových kolíků

Činnost

Elektrický ohradník POND DEFENCE ochraňuje vaše jezírko a ryby pred predátory jako jsou

volavky, kočky a psi. Nainstalovaný ohradník kolem vašeho jezírka způsobí nechtěným

návštěvníkum lehký elektrický šok, a to pomocí transformátoru. Tento neškodný šok vyděsí

volavky, kočky a psy natolik, že okamžitě uprchnou a už se nikdy nevrátí.

Bezpečnost

1. Během údržby/instalace/demontáže ohradníku nebo při údržbě

vašeho jezírka dbejte vždy na to, aby byl odpojen přívod elektrické energie.

2. Upozorněte vaše návštěvníky – zejména děti – na to, že máte instalovaný elektrický

ohradník.

3. Dodržujte instalacní návod uvedený níže.

4. Nepoužívejte elektrický ohradník POND DEFENCE, pokud si všimnete jakéhokoliv

poškození nebo defektu.

5. Nikdy ohradník nebo jeho součásti neponořujte do vody.

6. Trvalé napojení na síťové napětí musí odpovídat předpisům dodavatele elektrické

energie. V případě, že máte jakékoliv pochybnosti ohledně

napojení, kontaktujte profesionálního elektrikáře.

Instalace

Zvolte vhodné místo pro transformátor. Transfomátor by měl být namontovaný vertikálně

na čistém, suchém a vodotěsném místě nebo ve vnitřních prostorách, svorkami směřujícími dolu.

Je nesmírně důležité, aby gumová těsnící podložka byla umístěna mezi transformátor a

zvolenou plochou (obrázek c.2). Poté kladivem zatlučte ocelový zemnící kul do země, blízko

elektrického kabelu, v maximální vzdálenosti 1,5 m od transformátoru. Zemnící kul zatlučte

tak hluboko, aby vyčnívalo oko kulu přibližně 5 cm na zemí. (TIP: aby byla zajištěna správná

funkčnost, doporučuje se po umístění zemnícího kulu, přelít přes něj několik litrů vody. Tím

se značně zlepší vodivost. Pokud tak učiníte, dbejte na to, aby zemnící kul nebyl ještě

napojen na transformátor).

Zvolte místa, kde umístíte černé kolíky ohradníku. Jeden z těchto kolíků

umístěte v maximální vzdálenosti 1,5 m od transformátoru. Nerozmísťujte plastové kolíky ve

vzdálenosti více jak 5 m od sebe. Kolíky ohradníky by měly být umísteny tak, že horní cást

každého kolíku je nasměrována doprostřed jezírka (obrázek c. 4). Jakmile jsou kolíky

rozmístěny můžete přidat elektrický kabel. Nejprve připevněte elektrický kabel na horní

svorky kolíku. Jakmile tak učiníte, omotejte jej okolo poslední svorky a pokračujte směrem

k dolní svorce (obrázek c. 3). Zde znovu několikrát omotejte a poté pokračujte ke spodním

svorkám ostatních kolíku. Kabel musí zůstat celý, nikdy jej nestříhejte na části!

Pokud po instalaci kabelu z)stane kabel hodně dlouhý, odstřihněte přečnívající délku a konce

kabelu svažte do uzle (obrázek c. 3). Ujistěte se, že kabel na žádném místě nepřijde do

kontaktu s rostlinami, křovím, atd. nebo půdou.

Nejprve, připevněte zelený kabel k oku zemnící tyče pomocí šroubu a matice (obrázek 1B).

Na rozdíl od červeného kabelu, tento zelený kabel se m)že dotýkat země a můžete jej zkrátit

dle potřeby. Poté červený kabel směřuje k cernému elektrickému kabelu ohradníku a je

k němu připevněn konektory (obrázek 1D). Tento červený kabel musí být volně napnutý,

přibližně 20 cm nad zemí, od transformátoru k elektrickému kabelu a může být také zkrácen.

Nakonec, připojte zelený kabel k černé svorce a červený kabel k červené svorce

transformátoru.

Váš Elektrický ohradní POND DEFENCE začne pracovat jakmile jej napojíte na el. sít.

Důležité upozornění!

Pokud míníte instalovat POND DEFENCE systém na místo přiléhající k veřejné komunikaci ,

jste povinni dodržovat zvláštní předpisy. Tyto předpisy jsou v každé zemi různé, proto

doporučujeme, zjistit si tyto předpisy u příslušných úřadu.

Dbejte na to, aby žádný jiný elektrický kabel nebyl instalován v přímé blízkosti vašeho el.

ohradníku POND DEFENCE. Dva ohradníky v přímé blízkosti by se mohly navzájem rušit.

Technická data

Pond Defence 100 Pond Defence 500

Napětí zdroje 230V/50Hz 230V/50Hz

Napětí výstupu 6000-6500 V 7000-7500 V

Spotřeba energie ~0,2 W ~1 W

Záruční podmínky

Na tento produkt se vztahuje záruka od výrobce po dobu 24 mesíců

od zakoupení. V případě žádosti o záruční servis, musíte předložit doklad o zakoupení. Veškeré opravy v zárucní době provádí výhradně výrobce. Záruka se nevztahuje na škody způsobené špatnou instalací nebo provozem a také na škody způsobené nedůkladnou a neadekvátní údržbou. Dodavatel neručí za žádné škody, náklady a dajší újmy, které plynou z nesprávného používání tohoto produktu. Dodavatel není zodpovědný za případné škody způsobené selháním přístroje.

Reklamace škody způsobené během transportu musí být nárokovány ihned při převzetí zboží

od kurýra nebo pošty. Při pozdějším zjištení škody bude u kurýra nebo pošty obtížné tuto

reklamaci nárokovat.