3 základní kroky pro ozdravení Vašeho rybníčku.

Základní podmínka pro vodu ve Vašem rybníčku – Tvrdost vody

Ponořte  testovací proužek na dvě sekundy do vzorku vody z Vašeho rybníčku.

Za cca 1 minutu se proužek barevně promění.
Samočistící proces v rybníčku není možný, pokud je voda příliš měkká (nízká tvrdost méně než 5dH). V tomto případě i hodnoty pH se pohybují mimo ideální rámec hodnot pH 6,5 – 8,5.

Měřte hodnotu tvrdosti každé dva týdny a dodávejte do vody co nejvíce kyslíku.

Krok 1. Stabilizujte vodu

Základem funkčního rybníčku je biologická rovnováha. Pokud hodnoty vody nejsou správné

Můžete je upravit pomocí

-          Kondicionéru pro vodu  (Prostředek na úpravu vody v jezírku) – viz návod TZ711/TZ721

-          Startovacími bakteriemi (Startér jezírka - bakterie) - viz návod TZ717/TZ727

Krok 2. Vyčistěte vodu

Pokud jste dosáhli stabilní biologické rovnováhy, čistění vody nastartujete pomocí:

-          Odstraňovače řas – turbo - viz návod TZ713/TZ723

-          Pryč s řasami universal (Univerzální prostředek proti řasám) - viz návod TZ714/TZ724

-          Čistič rybníčku rapid (Extra rychlý odstraňovač zakalení) - viz návod TZ719/TZ729

Krok 3. Udržte Vaši vodu čistou

K udržení čisté vody ve Vašem rybníčku doporučujeme použít

-          Stop řasám  (Odstraňovač fosfátů) - viz návod TZ715/TZ725

-          Odstraňovač kalu - viz návod TZ716/TZ726

Kyslík je nezbytný!

Nechte svoji filtraci běžet celý den, protože v houbičkách, kartáčích či v ostatních filtračních médiích jsou miliony užitečných bakterií. Všechny potřebují kyslík, aby byla udržena života schopná rovnováha

Krok 1 Prostředek na úpravu vody v rybníčku TZ711 - 250 ml / TZ721 - 500 ml

Pro úspěšný a bezpečný boj s řasou. Neškodí rybám. Ideální po vydatném dešti.

Pokyny pro použití:

50ml Prostředku na úpravu vody v jezírku /Teichwasser-Aufbereiter/ na 1000 litrů obsahu vody velkoplošně rozdělit do jezírka.  Předmíchání v konvici naplněné vodou z jezírka ulehčí rozdělení. Je-li k dispozici filtr, můžete výrobek alternativně přidat do poslední komory filtru. UV lampa, filtr a větrání mohou zůstat kompletně v provozu. Doporučujeme použití zopakovat, jakmile karbonátová tvrdost (KT) klesne pod 6°dH. Neškodí rybám.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok 1 Bakteriální startér TZ717 – 250 ml / TZ727 - 500 ml

Obsahuje přírodní zdroje, neškodí rybám. Vylepšuje výkon rybníčkové filtrace. Působí dlouhodobě.

Pokyny pro použití:

Obsah lahve nalijte do kbelíku s vlažnou vodou (voda z vodovodu nebo jezírka) a nechte 2-3 hodiny odstát. Poté nalijte přímo do první komory jezírkového filtru. UV světla odpojte na cca 48 hodin. Není-li k dispozici filtr, můžete Bakteriální startér /Teichstarter-Bakterien/ do jezírka rovnoměrně rozdělit. Předávkování je nezávadné.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok 2  Pryč s vláknitými řasami Turbo TZ713 – 250 ml / TZ723 - 500 ml

Směs granulátu s aktivním kyslíkem a vysoce výkonnými mikroorganismy. Neobsahuje příměsi mědi.

Pokyny pro použití:

Pryč s vláknitými řasami Turbo /Fadenalgen-frei turbo/ rovnoměrně rozptýlit na vláknité řasy. Dávkování je usnadněno díky přiloženému ručnímu sypači. Používané množství 20-50 ml/m². Před použitím vylovte pokud možno velké množství vláknitých řas pomocí kartáče na řasy, podběráku nebo ručně. Zbylé vláknité řasy posypejte pomocí Pryč s vláknitými řasami Turbo /Fadenalgen-frei turbo/. Odumřelé zbytky řas budou zlikvidovány obsaženými mikroorganizmy. Po 3 dnech doporučujeme použít Pryč s vláknitými řasami Turbo /Algenstopp – Phosphatbinder/, pro vázání uvolněného fosfátu.

Označení dle směrnice EU 98/8ES:

Dbejte na bezpečnost při používání biocidů! Před použitím vždy pročíst označení a informace o výrobku.

Wasserstoffperoxyd, EG-Nr. 231-765-0 (220g/kg), baua: Reg.-Nr. N-51012

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok 2 Pryč s řasami Universal TZ714 - 250 ml/ TZ724 - 500 ml

Pomáhá při silném výskytu řas a redukuje jejich tvorbu. Není doporučen k pravidelnému použití.

Pokyny pro použití:

Před použitím Pryč s řasami Universal /Algen-frei Universal/ bezpodmínečně zjistěte hodnoty vody v jezírku pomocí přiložených testovacích tyčinek. U měkké vody s nízkou karbonátovou tvrdostí (KT pod 6° dH) musí být před použitím Pryč s řasami Universal //Algen-frei Universal/ zvýšena karbonátová tvrdost pomocí prostředku na úpravu vody . Dávkování: 50 ml přípravku Pryč s řasami Universal / /Algen-frei Universal/  na 1000L vody v jezírku smíchejte v konvi s jezírkovou vodou, a pak rovnoměrně rozdělte na povrch jezírka. U exotických druhů ryb (např. Koi) musí být použití zvláště kontrolováno, protože reagují citlivěji. Opětovné použití by mělo následovat nejdříve po 14 dnech.

Označení dle směrnice EU 98/8ES:

Dbejte na bezpečnost při používání biocidů! Před použitím vždy pročíst označení a informace o výrobku. 6,4g/L Kupfer II Sulfat (CuSO4), EG-Nr. 231-847-6, baua: Reg.-Nr. N-51011

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok 2 Pryč s kalnou vodou – extra rychle TZ719 - 250 ml / TZ729 - 500 ml

Tekutý koncentrát s vysokým dosahem. Neobsahuje příměsi mědi a biocidy. Nevhodný pro jezírka s jesetery a pro odstranění řas.

Pokyny pro použití:

Před použitím Pryč s kalnou vodou – extra rychle /Trübwasser-frei - extra schnell/ bezpodmínečně zjistěte hodnoty vody v jezírku pomocí přiložených testovacích tyčinek. U měkké vody s nízkou karbonátovou tvrdostí (KT pod 6° dH) musí být před použitím Extra rychlého odstraňovače zakalení /Trübwasser-frei - extra schnell/ zvýšena karbonátová tvrdost pomocí prostředku na úpravu vody HEISSNER /Teichwasser-Aufbereiter/. Dávkování: 50 ml Extra rychlého odstraňovače zakalení /Trübwasser-frei - extra schnell/ na 1000L vody v jezírku smíchejte v konvi s jezírkovou vodou, a pak rovnoměrně rozdělte na povrch jezírka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok 3 STOP řasám - shlukovač fosfátů  TZ715 - 250 ml / TZ725 - 500 ml

Ideální použití před a po zimním období jako prevence pro tvorbu řas. Vhodný i pro rybníčky bez filtrace.

Pokyny pro použití:

50 ml  STOP řasám - shlukovač fosfátů  /Algenstopp-Phosphatbinder/ na 1000L vody v jezírku smíchejte v konvi s jezírkovou vodou, a pak rovnoměrně rozdělte na povrch jezírka. Pro vyšší účinnost může být směs rozmíchána např. pomocí tyče do nižších vrstev jezírka. Doporučujeme použití každé 4 týdny, zvláště před a bezprostředně po zimní přestávce.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krok 3 Pryč s bahnem v rybníčku TZ716 – 250 ml /  TZ726 – 500 ml

Směs granulátu k posypání na dno rybníčku. Aktivní kyslík se potopí do bahna a oxiduje ho. Neškodné pro ryby, neobsahuje příměsi mědi.

Pokyny pro použití:50ml Pryč s bahnem v rybníčku /Teichschlamm-frei/ na 1000 litrů jezírkové vody rovnoměrně nasypejte na povrch jezírka. Při silném zakalení zvyšte dávku. Granulát klesá ke dnu a podporuje biologický rozklad organického kalu v jezírku. To funguje jako "kompostování pod vodou". Hnilobný zápach se neutralizuje. Obsažené mikroorganizmy se postarají o průzračnou a zdravou vodu v jezírku. UV světla na filtrech by měla být po aplikaci vypnuta na 48 hodin.