Ponorné čerpadlo SICCE

Master DW 10500e

Čerpadlo je určené pro vytvoření potoků,  kaskád, vodopádů a přečerpávání vody,

k filtračním systémům, k zalévání na zahradě.

Provozní teplota čerpané vody nesmí být vyšší než  35°C.

Nepoužívejte k čerpání jiných tekutých médií než vody.

Čerpadlo pobírá částice do velikosti 8 mm.

Pokud se přívodní kabel poškodí, vyřaďte čerpadlo z provozu. Kabel neopravujte.

Čerpadlo musí být při čerpání vody ponořené. Neprovozujte nikdy bez vody.

Čištění

Čerpadlo rozeberete dle pbrázku v orig. návodu.  Čistí se prostor, kde je uložen rotor

s keramickou osičkou, která zaručuje bezproblémový provoz bez opotřebení.

Nezapomeňte zpět vrátit těsnění „D“.

Pokud se na rotoru vytvoří usazeniny z vody, vyčistěte je slabým octovým roztokem.

Čerpadlo nenechte v zimě zamrznout v ledu.

Technické údaje:

Příkon: 250W,

Max. dopravní výška 9,5 m

Max. průtok: 10500 l/h