UV Čistič jezírka – UV lampa TMC

Návod k použití

Prosím prectete si návod pred prvním použitím.

Duležité bezpečnostní informace

• Konzultujte kvalifikovaného elektrikáre

• Nikdy se nedívejte prímo do rozsvícené UV lampy

• Nezapínejte jednotku na suchu a nezakrývejte ji.

• Jednotku odpojte od elektrického vedení a pred každou údržbou vypnete vodu.

• Vždy vypnete všechny prístroje z elektrického vedení pred tím než sáhnete do vody.

• Elektrina musí být pripojena pres jistic.

• Tato jednotka musí být uzemnena. Nikdy nepoužívejte pojistku vetší než 3 Amp.

• Tato jednotka nesmí být ponorena ve vode.

• Pokud je kremíková trubice poškozená, ihned ji vymente.

• Deti v blízkosti vody musí být vždy pod dozorem dospelých.

Informace o produktu

Tato jednotka je vyrobena v souladu s S EN 60335-1 a BS EN 60335-255.

Tato jednotka je v souladu s bezpecnostním direktivem o nízkém napetí CEE 73 23.

Tato jednotka je v souladu s EMC direktivem CEE 89 336.

Tato jednotka je CE schválena.

Umístení jednotky

Pozor: Neinstalujte jednotku nad nebo podél jezírka, aby nespadla do vody.

Tato jednotka je odolná proti špatnému pocasí, ale není vodotesná. Muže být umístena na rovné základne nebo

pripevnena na rovné vertikální ploše pomocí dodaných šroubu. Nesmí být ponorena do vody nebo umístena na

takovém míste, kde by se kolem jednotky mohla shromaždovat voda. Doporucujeme umístit jednotku alespon 2

m od okraje jezírka.

Jakékoliv vedení/kabely použité mezi jednotkou a zdrojem by také melo být v minimální vzdálenosti od jezírka.

Maximální délku doporucujeme 1,5 m. Pokud instalujete jednotku pred instalací filtru nebo bez nej, je duležité

použití tzv. pred-filtru ve vodním cerpadlu, aby se zabránilo vniknutí špíny do jednotky. Jednotka muže být

instalována do vodního systému jedním ze zpusobu viz obr.:

Horizontální pripevnení

Tato jednotka muže být pripevnena na vhodném plochém míste vcetne víka vašeho filtru.

Pozor: Neinstalujte jednotku nad nebo podél jezírka, aby nespadla do vody. Nepripojujte k elektrickému vedení

dríve než bude jednotka pevne a bezpecne pripevnena k základne.

Pozor: V prípade servisu nebo údržby: pokud je zelený kryt jednotky mokrý, nejprve vodu opatrne setrete.

Tímto zabráníte proniknutí vody do elektrických soucástí jednotky.

Vertikální na plot nebo stenu

Pokud chcete jednotku umístit na plot nebo stenu, musí být pripevnena na vhodném, plochém, pocasí odolném

panelu nebo desce z takového materiálu, který se nebude nijak deformovat. Nejprve pripevnete desku na panel

plotu nebo stenu a poté UV jednotku. Jednotka musí být pripevnena pouze v takové poloze, aby prívod i odvod

smerovaly smerem dolu.

Následuje elektrické a vodní pripojení; nejprve sejmete zelený kryt, pod kterým najdete cernou základnu. Tato

cerná základna je rozdelena na elektrickou komoru a vodní izolacní komoru. Na obou stranách elektrické

komory jsou dve pripevnovací díry (šrouby dodány s jednotkou). Pomocí šroubu pripevnete jednotku k rovnému

panelu, který jste pred tím umístili na panel plotu nebo stenu. Jakmile jste umístili jednotku do vertikální polohy,

jste pripraveni zacít s instalací.

Pozor: Neinstalujte jednotku nad nebo podél jezírka, aby nespadla do vody. Nepripojujte k elektrickému vedení

dríve než bude jednotka pevne a bezpecne pripevnena k základne.

Pozor: V prípade servisu nebo údržby: pokud je zelený kryt jednotky mokrý, nejprve vodu opatrne setrete.

Tímto zabráníte proniknutí vody do elektrických soucástí jednotky.

Pripevnení na filtr

Tato jednotka muže být také pripevnena na víko každého vhodného filtru. Plastové víko na filtr je soucástí

tohoto produktu. Cerná základna jednotky je rozdelena na elektrickou komoru a vodní izolacní komoru. Na obou

stranách elektrické komory jsou dve pripevnovací díry (šrouby dodány s jednotkou). Použijte otvory jako

vodítko a vyvrtejte otvory o velikosti 2 x 6 mm pres otvory na elektrické komore a víko filtru.

Tato jednotka nesmí být umístena prímo na bocních stranách filtru. Pokud ji takto potrebujete umístit, nejprve

musí být pripevnena na vhodný odolný panel nebo desce, které jsou vyrobené z takového materiálu, který se

nijak nemuže deformovat.

Duležité: Jakmile je jednotka pripevnena na vhodné desce a pokud jej chcete pripevnit na bocní stranu filtrového

boxu, pripevnovací úchyty desky k filtru musí být znatelne nad maximální hladinou vody ve filtru. Za žádných

okolností nesmí být úchyty pripevneny pod maximální hladinu vody filtru.

Pozor: V prípade servisu nebo údržby: pokud je zelený kryt jednotky mokrý, nejprve vodu opatrne setrete.

Tímto zabráníte proniknutí vody do elektrických soucástí jednotky.

Napojení vodního zdroje

Duležité: Pokud instalujete tuto jednotku ve spojení s jakýmkoliv tlakovým filtracním prístrojem, tj. pískové

filtry, cartridgové filtry nebo kulickové filtry, musí být instalována v rovine za tlakovým filtrem.

Napojení hadice

Pond Clear Advantage je dodán s dvema univerzálními koncovkami, ke kterým lze napojit flexibilní hadici o

prumerech ?“, ľ“, 1“ a 1 Ľ“. Pokud použijete jednu z tech vetších velikostí, menší cást koncovky musí být

odríznuta, aby se zajistil dostatecný proud vody a zabránilo se možnému poškození cerpadla. Doporucujeme

použití co nejvetšího prumeru hadice. Je jednodušší koncovku odríznout když je napojena k jednotce – pripojte ji

pomocí závitu a tesnení, které jsou dodány s jednotkou. Ujistete se, že je tesnení správne umísteno mezi rovným

celem koncovky a rovným celem prítoku/odtoku. Použitím rámové pily odrežte rovne prebytecnou cást

koncovky v druhém vroubku.

Jakmile je cást odríznuta, pevne zatáhnete zámkový závit. Nepoužívejte spojovací soucástky nebo PTFE pásku.

Pripojte hadici ke koncovce pomocí ocelové hadicové sponky.

Poznámka: neexistuje stanovený smer proudu vody pres jednotku. Jakýkoliv konec (levý ci pravý) jednotky

muže být použit jako prítok nebo odtok.

Napojení trubky

Tato jednotka muže být také napojena na pevné potrubí a to následujícími zpusoby:

1. Použitím adaptéru pevného potrubí dodané s produktem.

Tyto adaptéry by mely být uchyceny viz obrázek v originále prilepením k potrubí. Je duležité nasadit

zamykatelný šroub pred tím než budete lepit adaptér na hadici. Pri lepení dvou cástí, dostatecný prostor 20

mm musí být ponechán mezi adaptérem a 40 mm trubkou, aby se mohl uvolnit zamykatelný šroub.

Duležité: Jakmile jste prilepili obe cásti, musí se pred napojením na jednotku nechat porádne zaschnout (viz

instrukce výrobce lepidla).

2. Použitím 1 ?“ BSP plastové objímky s vnitrním závitem, které jsou k dostání od vetšiny dodavatelu

instalatérského materiálu.

Prutokové hodnoty

Všechny UV jednotky mají maximální prutokové hodnoty viz tabulka dole. Pro nejlepší výkon doporucujeme, že

necháte protéct celý objem vody jezírka pres UV jednotku približne každé dve hodiny. Také navrhujeme prutok

objemu vody v jezírku pres UV jednotku minimálne každé 3 hodiny. Maximální prutok 6750 l/hod

Pripojení k elektrickému vedení

Konzultujte s kvalifikovaným elektrikárem.

Duležité: Tato jednotka je prizpusobená tak,že bude zapojena v el. síti pomocí 0,75mm2 gumou chráneného

kabelu pripevneného k jednotce. Tato jednotka musí být permanentne pripojená k el. síti ve vnitrních suchých

prostorách. Délka kabelu je 5 m.

Aby nedošlo k nechtenému upadnutí jednotky do vody, doporucujeme, aby byla bezpecne umístena alespon 2

metry od okraje jezírka. Všechny volné kabely použité mezi jednotkou a el. sítí by mely být také v minimální

vzdálenosti od jezírka alespon 1,5 m.

Údržba

UV lampa uvnitr Pond Clear jednotky má dobu životnosti približne 8000 hodin. Zelená voda je vetšinou problém

behem jara a léta, takže lampu stací vymenit jednou za rok na jare.

Jak již bylo receno, je duležité chránit jednotku behem zimního období a skladovat ji ve vnitrních prostorách.

Behem jara/léta by mela být cištena kremíková trubice 2x až 3x. Je to hlavne duležité proto, protože špína, která

usedá na trubici zabranuje UV zárení proniknout do vody.

Výměna lampy a čistení křemíkové trubice

Pred sejmutím zeleného krytu izolujte jednotku od vody a elektriny.