UV-C REDOX TURBO3

Před instalací si pečlivě přečtěte návod k použití. Pozor: Tento přístroj obsahuje sklo;

zacházejte s ním opatrně! Při údržbě/opravě vždy nejdříve vytáhněte zástrčku ze zásuvky!

Popis funkce

Ozón se používá už po desetiletí k dezinfikování pitné vody a čištění vzduchu. Má velmi

silnou oxidační a sterilizační sílu u všech organických látek a odstraňuje nepříjemné pachy.

Proto je jedním z nejúčinnějších sterilizačních prostředků pro úpravu vody. Kombinaci tvoří

UV-C-záření a ozón. Obojí pečuje o čisťounkou, na kyslík bohatou vodu v jezírku. Ozón a

UV-C umrtvuje řasy, viry a bakterie.

Použití ozónu je přirozený proces, který je uměle napodobován UV-C Redox Turbo3. Tento

přístroj se skládá ze vzduchového čerpadla, UV-C/ozón-kombinační žárovky a statické

míchačky. Vzduchové čerpadlo vede vzduch ke kombinační žárovce, která vydává přibližně

0,6 gramu ozónu. Vynaložený vzduch se mísí s vodou ve statické míchačce, kde dochází

k oxidačnímu procesu. Po té, co proběhlo dezinfikování, se voda smíchaná s ozónem znovu

vede ke kombinační žárovce; ovšem nyní tvoří vnějšek křemenného skla mezistěnu/přepážku.

Voda je vystavena UV-záření (25 Watt UV-C výkon), čímž jsou umrtveny téměř všechny

řasy, bakterie a viry. Mimo to UV-C-záření úplně snižuje eventuální zbylý zbytkový ozón.

Přístroj produkuje 100% bezpečný ozón; vytékající voda je bez ozónu. UV-C Redox Turbo3

zvětšuje kapacitu jezírkového filtru a obohacuje vodu v jezírku kyslíkem, takže vzniká zdravé

životní klima pro Koi a rostliny.

Všeobecně

Pravidelně prověřujte vodní hodnoty. Velká kolísání pH-hodnoty nejsou prospěšné pro funkci

přístroje. Doporučuje se hodnota od 7,2 – 7,5. Radí se pravidelné prověřování hodnoty

Redoxu vody. Při hodnotě Redoxu přes 400 mV se musí přístroj vypnout.

Bezpečnost

Tento přístroj obsahuje UV-C-lampu (žárovku). Tato žárovka produkuje škodlivé záření.

Přímý kontakt může být nebezpečný pro oči a kůži. Funkční zkouška UV-žárovky smí být

proto provedena pouze přes transparentní přípojku. UV-žárovka také produkuje ozón, který je

cítit již ve velmi malém množství. Vyšší koncentrace ozónu může být škodlivá pro oči, nos a

kůži. Proto se musí pečlivě přezkoušet těsnost systému. Velkou důležitost hraje bezchybná

instalace a správné nařízení O-kroužků. Abyste se vyhnuli přehřívání, vypněte žárovku, když

voda neproudí. Pokud systém není v provozu během zimních měsíců, odstraňte přístroj, aby

nemohl zamrznout. Zástrčku přístroje zasuňte pouze do zásuvky s ochranným víkem

(obrázek 1). Pro permanentní připojení do elektrické sítě musí být splněny předpisy

energetického závodu. Při pochybnostech zavolejte pro radu osvědčeného elektrikáře nebo

energetický podnik. V zásadě používejte vypínač k uzemnění. Při nasazení prostředku pro

úpravu vody nebo léků musí být přístroj odpojen.

Instalace (obrázek 1 2 & 3)

V žádném případě neponořujte přístroj pod vodu. V zásadě jej instalujte v suchém, dobře

vyvětraném prostoru. Určete požadovanou stranu přívodu a odtoku přístroje. Standardně se

vyrábí přístroj s přívodem na pravé straně. Pokud to chcete změnit, demontujte přístroj včetně

předřadného přístroje (A) od desky a odstraňte malou desku pro vzduchové čerpadlo (B).

Desku otočte a všechny části znovu upevněte v opačném směru. Vezměte vzduchové čerpadlo

z obalu a současně točte dodanou dvojitou přípojkou (C) do vzduchového čerpadla (současně

dodané části v sáčku nejsou potřeba při použití ozónu). Umístěte vzduchové čerpadlo na

desku a připojte obě vzdušnice k čerpadlu; jedna vzduchová hadice vede k přístroji- UV-C

(D), druhá ke statické míchačce (E). Pro uvolnění vzdušnice zmáčkněte modrý kruh a

odtáhněte vzdušnici (obrázek 3). Upevněte přístroj vertikálně, na spodní straně při tom musí

zůstat 30 cm místa pro eventuální údržbářské práce. Na horní straně musí zůstat přibližně 1,5

m místa, aby se mohla žárovka (F) bez problému vyměnit, aniž by se celý přístroj musel

oddělat od desky. Nainstalujte přípojky pro přítok a odtok (G) a připojte přístroj k přístupním

a výstupním cestám. Voda vtéká do přístroje přes statickou míchačku a opouští jej přes plášť

UV-C/ozónu. Uveďte čerpadlo do provozu a přezkoušejte průtok a těsnost systému. Zapojte

přístroj UV-C a vzduchové čerpadlo.

Demontáž/údržba

Při demontáži/údržbě v zásadě nejprve vypněte přívod proudu k přístroji!

Vypojte přívod proudu ke vzduchovému čerpadlu, ozónovému přístroji a rybníčkovému

čerpadlu. Pro výměnu žárovky se musí uvolnit matka víka (H) ozónového přístroje na horní

straně. Potom čerpadlo opatrně o něco nadzdvihněte. Uvolněte žárovku z patice žárovky a

pokud je potřeba, vyměňte ji. Nakonec vše opatrně připevněte do původní pozice. Křemenné

sklo (I) se musí čistit přibližně 1x do roka, podle tvrdosti vody a podle jejího znečištění.

Abyste tak učinili, vytáhněte opatrně sklo pomocí tahacího kusu (J) z pláště. Křemenné sklo

čistěte vhodným prostředkem. Pro čištění křemenného skla používejte jemný hadřík a

vyvarujte se rýh. Žárovky se nedotýkejte rukama; k uchopení použijte jemný hadřík. Pokud

jste se přece jen žárovky dotknuli, doporučuje se očistit ji jemným hadříkem a trochou

alkoholu. Po té co jsou všechny části umístěny do původni polohy, může být rybníčkové

čerpadlo uvedeno do provozu. Přezkoušejte průtok a těsnost systému. Zapojte vzduchové

čerpadlo a přístroj UV-C.

Záruční podmínky

Na výrobek je poskytována záruka proti výrobním vadám po dobu 2 let od data zakoupení.

Žárovka je opotřebovaná součást. Musí se vyměňovat každé jaro. Žárovka a křemenné sklo se

při porušení ze záruky vylučují. Případy pro záruku mohou být zpracovány jen tehdy, pokud

je předmět poslán společně s platným dokladem nepodléhajíce poštovnému. Nároky na

záruku způsobené chybnou instalací nebo chybou obsluhy nebudou uznány.

Na škody vyplývající z nedostatečné údržby se také záruka nevztahuje. Opravy v rámci

záruky mohou být provedeny pouze dodavatelem. Dodavetel nemůže být odpovědný za

následné škody, které byly způsobeny nedostatečnou údržbou nebo nesprávným užíváním.

Záruká zaniká, pokud k výrobku byly umístěny doplňková zařízení popř. na něm byly

provedeny změny, které nepatří ke standardní výbavě (např. použití „cizího“ připojovacího

dílu, odříznutí spínače a vyvrtání dodatečných otvorů).

Technické údaje

UV-C (W) 25 W

Ozón 0,6 g

UV-C ozón-žárovka 36 TS HO VH 75W 4P-SE-BY1

Objem rybníčku 10 až 50 mł

Max. výkon čerpadla 20.000 l/h

Max. tlak 1 Bar

Díly

Křemenné sklo

Žárovka

Lepicí spojovací články 63 mm

Redukce 63-50

Redukce 50 x 1,5" – závity

Redukční trny 1,5" x 40-32-25

Matky pro 3-dílné spojení

Zpětný ventil

Vzduchové čerpadlo

Statická míchačka

Vzdušnice