UV-C TL 10000, 20000, 30000, 55000

Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze.

Pozor, přístroj obsahuje sklo, manipulujte s ním opatrně.

Při obsluze a opravě vyndejte vždy přístroj ze zásuvky.

Příslušenství:

těleso lampy

transformátor s kabelem a vidlicí

skleněná křemíková trubice

zářivka UV-C

dvě patice 25 -20 -15

dvě přípojky 32 mm,

dva akvarijní přípojky 9 – 12/ 12-16/

dbě krytky

dvě objímky

mazivo těsnění

Charakteristika

Tato UV lapma zajišťuje křišťálově čistou vodu ve Vašem jezírku. K dosažení optimlních výsledků musí být přístroj zapnut 24 hodin denně. V mrazu nepoužívejte ! Na transformátoru je tlačítkový startér. Jeho stisknutím se lampa rozsvítí. Nelze jím UV-C lampu vypnout.

Upozornění

Tento přístroj produkuje zdraví škodlivé UV-C záření. Proto se do zapnuté lampy nikdy nedívejte.

Ke kontrole provozu slouží průsvitné hadicové adaptéry. Přístroj ponechávejte v provozu jen tehdy,

pokud přes něj proudí voda.

Neponořujte přístroj pod vodu.

Údržba

Při údržbě a demontáži musí být přístroj odpojen od sítě. Přístroj by se měl alespoň 2x do roka vyčistit. Když se objeví ve vodě zelený zákal,  musíte vyčistit křemíkový válec, na kterém se vytvořily usazeniny. Zářivka se mění přibližně po 7000  provozních hodinách.

Demontáž

Odpojíme hadice a vylijeme zbylou vodu z přístroje.

Odjistíme přístroj a opatrně sundáme z držáků.

Na obou koncích přístroje vyšroubujeme závity, kryt tělesa sundáme a vyčistíme.

Nyní opatrně z jedné strany lampy vyjmeme křemíkovou trubici a vyčistíme ji.

Při montáži musí být oba konce válce a těsnění ošetřeny mazivem.

Podmínky záruky

Na výrobek se vztahuje záruka 24 měsíců. Zářivka a skleněný válec nepodléhají reklamaci.

Stejně tak žádné mechanické poškození. Neuznány jsou reklamace z důvodů špatné montáže,

špatného zacházení a špatné údržby,nebo poškození mrazem.

________________________________________________________________________________

UV-C TL          		10000         20000         30000           55000

Výkon W              		      15               25               30                  55

Objem vody v jezírku   l         15000	        20000        30000            55000

Max. průtok  l/h                        3000           5000          8000            10000

Max. tlak                                  3 bar           3 bar          3 bar              3 bar