UV C odstraňovač řas VELDA Profi 11, 18, 36, 55 W

Pro jezírko o velikosti cca 10000 – 75000 litrů vody s reflexní úpravou

Před instalací si přečtěte pečlivě návod k použití.

Varování:

Tento přístroj obsahuje sklo, proto s ním opatrně manipulujte.

Před jakoukoliv údržbou a opravou vždy přístroj nejprve vypněte ze sítě.

UV lampa obsahuje:

obal

přívodní šňůru s adaptérem

křemíkový válec

UV C zářivku

hadicové trny pro připojení k různým hadicím

příchytky lampy

Tento přístroj uchovává vaše jezírko čisté a ryby zdravé. Reflexní úprava vnitřku UV lampy

zvyšuje odrazem žáření až o 35%. Použitím jezerního čerpadla je jezerní voda přiváděna přes UV C lampu, kde je vystavena UV C záření. Shlukuje vznášenící se řasy a částečně mikroorganismy.

Pro dosažení optimální výsledků byl měl přístroj pracovat 24 hodin denně.

Bezpečnost

Přístroj vytváří nebezpečné záření. Přímý kontakt může být škodlivý pro oči a pokožku. Proto kontrolujte funkci UV C zářivek  pouze přes hadicovou transparentví spojku.

Jestliže dojde k poškození některých dílů, přístroj nepoužívejte. Vypněte třístroj, pokud voda neproudí přes přístroj. Během zimních měsíců, kdy není přístroj, je třeba  ho uklidit do bezmrazého

prostoru.

Instalace

Lampu neumisťujte do vody. Nepoužívejte jiné čerpadlo než jezírkové. Max. tlak 1 bar.

K UV lampě připojte hadicové nástavce. Vaše lampa má takz. Bypas, který umožňuje připojit čerpadlo a třetím vývodem může odtékat přebytečná voda.

Optimální průtok UV lampou

11W bez použití bypasu je 2500 l/h. S bypasem může být průtok 10000 l/h.

18W 4500 / 12000 l/h

36W 7000 / 16000 l/h

55W 8000 / 25000 l/h

Když nebudete bypas využívat, umístěte na třetí vývod, který je protilehlý k druhým dvou těsnění a sklíčko.

UV lampu osaďte přiloženou zářivkou a zašroubujte. Zajistěte, aby se do vnitřku křemičitého válce nedostala voda. Na zbylé dva vstupy nasaďte hadice. Na jeden přívod od čerpadla a na druhý vývod k filtraci.

Údržba

Před údržbou nebo rozebíráním přístroje vždycky přístroj odpojte od přívodu el. proudu. Přístroj musí být čištěn asi tak 2x ročně. Křemičitý válec je třeba zbavit nánosu vodního kamene a šlemu.

Plastové hrdlo pro lepší pozdější vyjmutí válce namažte např. vazelinou. Nadměrné utažení uzávěru lampy s paticí může poškodit plastové hrdlo válce. UV-C lampu nepoužívejte v mrazu.

UV C zářivku má účinnost UV-C záření cca 7000 provozních hodin - doporučujeme měnit za novou každý rok.

Záruka

Na výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců. Záruka se vztahuje na vady vzniklé při výrobě.  Záruka se neztahuje na rozbití křemíkového válce a zářivku a též na poškození vzniklá při instalaci a při opravě. Dále nelze uplatnit záruku na vady vzniklé nepatřičnou údržnou a použití za jiným účelem než je určen. Životnost UVC

zářivky je cca 5000 - 7500  hodin. Pak je třeba ji vyměnit za novou. (I když svítí, nemá již UVC záření).